DISPOSITIF RAPID

REGIME D’APPUI POUR L’INNOVATION DUALE

ANNEXE TECHNIQUE

| Acronyme du projet | OPTOSEISMO |
| --- | --- |
| Nom complet du projet | SISMOMETRE OPTIQUE et sa chaîne de mesure associée |

| Début envisagé des travaux | 18/09/17 | Durée des travaux | 36 |
| --- | --- | --- | --- |

# Présentation synthétique du projet

## Contexte et objectifs du projet

Le CEA développe depuis la fin des années 60 des technologies de détection dans le domaine de la géophysique, en particulier pour la mesure sismique et infrasonore.

Depuis plus de 20 ans, la société PROLANN- SRMP fabrique et assemble des capteurs géophysiques développés par le CEA, pour ses besoins propres. Le travail de PROLANN-SRMP concernant les capteurs sismiques et les capteurs infrasonores microbarométriques consiste en :

- la fabrication des pièces mécaniques,

- l’assemblage, le montage et l’intégration de pièces sous-traitées,

- travail sur la métrologie et la maintenance des équipements.

Cette collaboration historique a abouti récemment à des projets communs formalisés :

- en 2013, la création d’un RAPID intitulé OPTOGEO a permis de développer 2 types de prototypes de micro-baromètres optiques,

- en 2014, signature d’un accord de licence pour la fabrication et la vente de sismomètres et de micro-baromètres MB3.

La volonté commune du CEA et de PROLANN-SRMP est de développer un nouveau sismomètre. En effet, les sismomètres existants ne répondent plus totalement aux exigences demandées par les géophysiciens sismologues. Ils nécessitent des performances instrumentales supérieures : meilleure résolution, bande passante élargie et dynamique accrue.

Une nouvelle collaboration entre le CEA et PROLANN-SRMP dans le cadre d’un projet RAPID, permettrait sur une durée de 36 mois de développer un tel sismomètre, avec pour but de couvrir les nouveaux besoins des géophysiciens par le biais de performances accrues.

Le but de ce projet de R&D est donc de proposer une rupture technologique concernant principalement le transducteur des sismomètres. L’utilisation d’un transducteur optique développé par le CEA, permettrait de proposer un appareil à faible niveau de bruit avec une bande de fréquence la plus large possible. Les axes d’amélioration espérés sont la résolution, la bande passante et la dynamique par rapport aux sismomètres existants sur le marché. Les applications possibles concernent la surveillance de l’environnement, la détection et la caractérisation d’évènements naturels (séismes, tsunamis…) ou générés par l’homme.

Depuis 2006, le CEA/DASE a entrepris d’explorer les performances d’un interféromètre de Michelson pour des applications en géophysique. Le montage initial constitué d’une maquette sur table, réalisé avec des composants optiques du commerce a permis une analyse en quadrature de phase pour améliorer la résolution du dispositif. La correction des fluctuations de la source laser a été possible par l’enregistrement d’une voie d’analyse de référence supplémentaire. Ce premier montage fonctionnait à la longueur d’onde laser de 635 nm dans le visible afin de faciliter les réglages. Un second montage à 1550 nm, longueur d’onde standard dans les télécommunications a été réalisé dans la foulée. Ceci permet de bénéficier des composants télécom à prix réduit, et faisant état d’une robustesse et d’une durée de vie accrues. Ces études ont abouti à la réalisation d’un transducteur de déplacement optique sous forme de composant miniaturisé réalisé par la société TEEM Photonics sous licence CEA. Les performances atteintes par ces dispositifs ont été très satisfaisants en termes de résolution et de dynamique. Dans le cadre du projet RAPID OPTOGEO terminé en 2016, ce système a été miniaturisé et intégré sous vide dans le prototype d’un micro-baromètre optique.

Fort de ce succès, ce nouveau RAPID consisterait à définir le futur sismomètre large bande à travers l’assemblage des différentes briques de base existantes ou à concevoir (mécanique, optique et électronique) afin de réaliser un démonstrateur. Une chaine de mesure spécifique pour des tests en laboratoire sera développée et prototypée ainsi qu’un équipement de mesure dédié à des applications terrain.

## Description du projet

La principale problématique concrètement adressée par le projet sera d’obtenir un sismomètre dont le bruit intrinsèque permet de résoudre le bruit minimum sismique sur la plus large bande possible. En effet, un sismomètre idéal devrait être capable de mesurer les mouvements sismiques les plus faibles de la surface de la Terre. Des études statistiques faisant intervenir les données issues une grande quantité de stations d’enregistrement sismiques sur la surface de la planète ont donné une estimation de ce bruit minimum sismique (appelé Low Noise Model – LNM – cf figure 1). Le bruit intrinsèque du capteur devra alors se situer en dessous du LNM sur une grande bande de fréquence. Pour des raisons de rapport signal à bruit et dans le cas de certaines études géophysiques, il est parfois considéré qu’un bruit intrinsèque doit être inférieur de 10 dB au LNM.

Figure 1 : Bruit sismique minimum (LNM) représenté en vitesse du sol (dB m/s/√Hz)

Dans beaucoup de cas le bruit intrinsèque des sismomètres est limité par le bruit du transducteur. Ainsi, l’utilisation du transducteur optique, dont le bruit est plus faible que celui des transducteurs classiques devrait permettre de résoudre le LNM sur une large bande de fréquence, afin d’obtenir un capteur large bande.

Le projet se déroulera alors en suivant plusieurs étapes clefs :

- Une phase de modélisation et de conceptualisation permettant de définir avec précision les différentes options choisies pour réaliser le sismomètre. Ceci serait réalisé par une modélisation associée à des mesures précises du transducteur optique en particulier son bruit intrinsèque et sa sensibilité. Les choix mécaniques permettant d’atteindre les performances attendues (fréquence du pendule, masse sismique, type général de sismomètre, choix des pivots…) seront également réalisés dans cette phase.

- Une phase de conception puis de fabrication du sismomètre prototype. La mise en plan cotée permettra de réaliser des protoypes et d’effectuer des mesures en comparaison avec les attentes, et avec d’autres sismomètres existants.

- Une phase de re-conception et de re-fabrication afin de faire évoluer le produit, de corriger d’éventuels défauts et d’optimiser les performances. Cette phase sera également associée à des mesures comparatives et de terrain.

# Innovation technologique et maitrise des risques

## État de l’art

- Le CEA a développé en interne des capteurs sismiques permettant de couvrir le domaine des applications visées par la mesure. Les deux types de capteurs installés sur les stations gérées par le CEA sont de types « courte période » (CP ZM500 et CP HM500) et « longue période » (LPZA et LPHA). L’association de ces deux types de capteurs CP/LP permet de couvrir presque la totalité de la bande de fréquence, c’est-à-dire de rester en dessous du Low Noise Model pour les fréquences inférieures à 10 Hz (cf. Figure 2). De plus, l’installation d’une station complète 3 axes nécessite 6 capteurs en tout : un CP sensible aux déplacements verticaux, deux CP sensibles aux déplacements horizontaux (direction N/S et E/O), plus un LP vertical et deux LP horizontaux. Ceci est très couteux et difficile à entretenir. Ainsi, la plupart des stations CEA, sont composée a minima d’un capteur CP vertical, dont les performances basses fréquences ne sont pas optimales (bruit supérieur au LNM en dessous de 0,1 Hz)

Figure 2 : Courbe des bruits intrinsèques des capteurs CEA (CP et LP) en rouge et Low Noise Model (en vert). Sur ce graphique, l’abscisse est tracée en période (l’inverse de la fréquence)

Ainsi, le CEA est donc intéressé par la possibilité d’installer des capteurs large bande, englobant les performances des CP et LP.

- La référence actuelle sur le marché des sismomètres larges bandes est le STS2-5. Ce capteur est développé par la société Streckeisen en Suisse et est commercialisé depuis juin 2013. Ce sismomètre a un niveau de bruit très bas par rapport au LNM entre 0.02 Hz et 10Hz comme le montre ci-dessous cette courbe extraite de la documentation technique du constructeur :

Figure 3 : Bruit intrinsèque du sismomètre STS2.5 comparé au LNM en accélération.

Ce sismomètre peut en effet être considéré comme large bande, son bruit est inférieur au LNM sur la bande de fréquence 0,02 Hz (50s) – 10 Hz.

- Dans le cadre d'un projet constitué des équipes de recherche de Géosciences Montpellier, ESEO Angers, OSE Toulouse, IPG Paris et LSBB Rustrel, un sismomètre optique « SEISMO LINES » a été développé en 2014 avec pour objectif d’être industrialisé. La mesure est basée sur une technologie par interférométrie laser dont les performances semblent être très proches du capteur STS2.

- La société Silicon Audio, basée aux Etats-Unis commercialise depuis 2015 le sismomètre « Silicon Audio Low Noise » qui intègre un interféromètre optique. Ci-dessous, un extrait de leur documentation technique :

Figure 4 : Bruit intrinsèque de différents capteurs sismiques comparé au LNM sismique en accélération : différents géophones et un capteur à transducteur optique (bleu foncé)

Au vu de ces caractéristiques techniques, ce capteur apparaît avec des performances moindres par rapport au STS2 et avec un bruit presque toujours au-dessus du Low Noise Model, excepté sur une bande étroite entre 0,1 et 1 Hz. Le transducteur optique utilisé n’est probablement pas assez performant.

## Caractère innovant du projet

La principale innovation du projet consiste à proposer une rupture technologique visant à améliorer les performances des capteurs sismiques. Il s’agit d’associer une mécanique moderne de sismomètre avec un transducteur de mouvement innovant basé sur une optique interférométrique miniaturisée et intégrée. Actuellement aucun sismomètre opérationnel ne propose cette technologie. Ceci devrait permettre d’aboutir à terme à :

- Un capteur sismique large bande adapté aux besoins de la sismologie,

- Un niveau de bruit instrumental très faible permettant de résoudre le bruit minimum sismique sur la plus large bande fréquentielle possible,

- Un système de mesure robuste et opérationnel.

Sur les plans scientifique et technique, les retombées seront dans un premier temps visible sur la maîtrise de l’instrumentation sismique. La mise au point d’un sismomètre nouveau permettra de maintenir une excellence dans la conception de capteurs stratégiques au CEA, et dans sa fabrication par une entreprise française. A plus long terme, le développement d’un instrument avec des capacités nouvelles de détection pourra permettre d’améliorer le travail en sismologie. En effet, la meilleure qualité des données et les informations plus riches contenues dans les signaux issus des capteurs permettront d’affiner les résultats des traitements des signaux par les géophysiciens, voire de suggérer des nouvelles méthodes.

Afin de mener à bien ce projet il s’agira de lever quelques verrous. Le projet est une action de R&D technologique qui présente des risques de rencontrer des problèmes non prévus pouvant à terme impacter les performances visées par le développement envisagé.

Tout d’abord, la définition d’un sismomètre large bande nécessite un développement mécanique nouveau. En conséquence, la conception mécanique est à refondre entièrement par rapport aux sismomètres existants développés par le CEA. Cette étape de conception constitue donc un risque technologique vis-à-vis des compétences à mettre en œuvre et des orientations choisies. Le CEA dispose en interne de compétences au sujet du développement de capteurs sismique. Ces compétences seront mises en œuvre afin de répondre aux exigences de la conception d’un sismomètre.

Ensuite, la réalisation du sismomètre conçu n’est pas triviale étant donné les contraintes très exigeantes à appliquer pour fabriquer ce type de matériel. En effet, la précision recherchée sur les pièces mécaniques, leurs positionnements et mouvements relatifs sont déterminants pour le bon fonctionnement du capteur. Ceci représente un risque technologique vis-à-vis de la réalisation pratique de cet ensemble mécanique. La société Prolann est une société de longue expérience dans la fabrication de pièces techniques et saura répondre aux exigences. De plus, Prolann participe déjà actuellement à la fabrication de pièces des sismomètres déjà conçu et utilisés actuellement par le CEA. D’autre part, le CEA a déjà des relations avec des sous-traitants identifiés pour la fourniture de pièces non fabriquées par Prolann ou sur des études les concernant. Ces pièces (par exemple des ressorts, des pivots) sont déterminantes dans le bon fonctionnement du capteur et leur approvisionnement et leur qualité seront ainsi maîtrisés.

Enfin, l’intégration du transducteur optique sur la partie fixe mécanique requiert des précautions. Un système de réglage est nécessaire pour positionner l’interféromètre de manière optimale. Ce système est à concevoir et à intégrer dans la mécanique complexe du sismomètre. On pourra se baser sur l’expérience acquise au court de ces dernières années où un transducteur optique a été intégré au capteur infrasonore dans le cadre du projet RAPID OPTOGEO (Prolann/CEA). Même si la problématique pour le sismomètre n’est pas exactement la même, les principes retenus et les leçons apprises durant ce projet seront profitables.

## Maîtrise des risques scientifiques et technologiques du projet

Il a été envisagé de minimiser les risques concernant les verrous cités dans le paragraphe précédent de la façon suivante :

- Concernant la difficulté de concevoir un sismomètre constitué d’un ensemble complexe de pièces mécaniques en mouvement les unes par rapport aux autres, il a été décidé de laisser une période importante à cette étape du projet. Ceci permettra d’évaluer plusieurs solutions et de ne pas se précipiter dans les choix orientant le design final du capteur.

- Concernant le verrou sur les contraintes de fabrication, la phase de fabrication du sismomètre est envisagée en deux étapes une étape de prototypage et une étape de présérie. Ceci permettra de corriger les éventuelles imprécisions ou lacunes sur le modèle prototype. La seconde fabrication tiendra compte des leçons apprises par la première.

- Enfin, la maîtrise du risque d’intégration du transducteur optique sur la partie fixe mécanique se fera de la même façon que pour les contraintes exigeantes de fabrication. La réalisation de l’objet se fera en deux étapes, ce qui permettra de tirer de l’expérience de la première fabrication. En termes de gestion de projet, cette partie sera celle qui fera intervenir le plus de collaboration entre SRMP et le CEA, afin de partager les expertises.

# Structuration du projet

## Organisation du projet

La répartition des tâches entre le CEA et SRMP est envisagée comme suit :

CEA/DIF/DASE

Concepteur et expert en instrumentation géophysique

SRMP

Porteur du projet et fabricant des produits géophysiques

- Gestion de projet

- Participation modélisation

- Participation conception

- Fabrication des pièces mécaniques

- Intégration et fabrication des prototypes

- Tests et mesures

- Développement des outillages de fabrications et de tests

- Conceptualisation

- Modélisation

- Conception

- Mesures et Tests

- Publications

Le pilotage du projet est assuré par un responsable de projet expérimenté (ressource du porteur de projet) et de l’ingénieur chercheur expert côté Laboratoire de recherche.

L’équipe de pilotage rend compte au COPIL (comité de pilotage) lors des jalons clés. La coordination régulière se fait au moyen de réunions d’avancement téléphonique (ou face à face lorsque cela est possible) à minima mensuelles et si l’activité présente un caractère d’urgence ou le nécessite, hebdomadaires. Des outils de suivi d’avancement, de résultats et de synthèse des ressources engagées sont tenus à jour, et font l’objet d’un échange régulier entre les membres de l’équipe. Ces outils seront présentés à chaque réunion du COPIL.

## Accord entre les partenaires

L’accord de licence sur les capteurs géophysique signé entre le CEA et SRMP en 2014 et en vigueur actuellement, contient les modalités d’accords et de partenariat nécessaires à l’exploitation en matière de propriété industrielle. L’accord de consortium entre Prolann et le CEA va fournir un accord de même type dans les 6 premiers mois du projet. Concernant la propriété intellectuelle, voici les grandes lignes :

- Les connaissances propres et les résultats propres sont la propriété de l’organisme qui en est à l’origine

- Les PARTIES ayant généré des RESULTATS COMMUNS en sont par principe copropriétaires, copropriétaires à hauteur de leurs contributions intellectuelle, humaine, matérielle et financière.

- Chaque PARTIE est libre d’exploiter ses RESULTATS sous réserve des droits de l’autre PARTIE

- Les PARTIES COPROPRIETAIRES et leurs AFFILIES disposent d’un droit non exclusif d’exploitation industrielle et/ou commerciale, directe et indirecte des RESULTATS COMMUNS.

- En cas d’exploitation effective par une PARTIE et/ou ses AFFILIES, celle-ci donnera lieu à une compensation financière, forfaitaire ou proportionnelle, qui sera équitable eu égard aux contributions respectives des PARTIES COPROPRIETAIRES.

## Découpage du projet

Le projet est décomposé en 6 lots techniques présentés dans le tableau ci-dessous :

| Lot | Intitulé | Acteurs impliqués |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modélisation | CEA |
| 2 | Conception | CEA / SRMP |
| 3 | Fabrication des prototypes | CEA / SRMP |
| 4 | Tests et mesures (1) | CEA / SRMP |
| 5 | Optimisation des prototypes | CEA / SRMP |
| 6 | Tests et mesures (2) | CEA / SRMP |

## Logique de déroulement du projet – Planning prévisionnel

Le projet d’une durée de 36 mois contient 6 lots qui suivront le déroulement suivant :

## Résultats attendus

| Lot | Résultats attendus (maquette, démonstrateur, documents, etc) | Responsables | Délais prévisionnels |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapport modélisation transducteur optique | Ingénieur chercheur CEA | T0 + 6 |
|  | Rapport de conceptualisation/ dimensionnement du sismomètre | Ingénieur chercheur CEA | T0 + 6 |
| 2 | Etude de conception détaillée | Ingénieur R&D sénior mécanique SRMP Technicien R&D mécanique SRMP Technicien CEA Ingénieur optoélectronique Ingénieur/Docteur géophysique Ingénieur électronique informatique embarquée | T0 + 12 |
|  | Dossier de conception | Ingénieur R&D sénior mécanique SRMP Technicien R&D mécanique SRMP Technicien CEA Ingénieur optoélectronique Ingénieur/Docteur géophysique Ingénieur électronique informatique embarquée | T0 + 12 |
| 3 | Dossier de fabrication | Ingénieur R&D sénior mécanique SRMP Technicien R&D mécanique SRMP Technicien mécanique CEA Ingénieur optoélectronique Ingénieur/Docteur géophysique Ingénieur électronique informatique embarquée | T0 + 17 |
|  | Réalisation des prototypes | Ingénieur R&D sénior mécanique SRMP Technicien R&D mécanique SRMP Technicien mécanique CEA Ingénieur optoélectronique Ingénieur/Docteur géophysique Ingénieur électronique informatique embarquée | T0 + 22 |
| 4 | Rapport de tests et mesures | Ingénieur chercheur CEA Ingénieur CDD CEA Ingénieur optoélectronique SRMP Ingénieur/Docteur géophysique | T0 + 24 |
| 5 | Dossier de conception mis à jour | Ingénieur R&D sénior mécanique SRMP Technicien R&D mécanique SRMP Technicien mécanique CEA Ingénieur optoélectronique Ingénieur/Docteur géophysique Ingénieur électronique informatique embarquée | T0 + 27 |
|  | Dossier de fabrication mis à jour | Ingénieur R&D sénior mécanique SRMP Technicien R&D mécanique SRMP Ingénieur CDD CEA Technicien mécanique CEA Ingénieur optoélectronique Ingénieur/Docteur géophysique Ingénieur électronique informatique embarquée | T0 + 30 |
|  | Réalisation des sismomètres | Ingénieur R&D sénior mécanique SRMP Technicien R&D mécanique SRMP Ingénieur CDD CEA Technicien mécanique CEA Ingénieur optoélectronique Ingénieur/Docteur géophysique Ingénieur électronique informatique embarquée | T0 + 34 |
| 6 | Rapport de tests et mesures (métrologie, terrain…) | Ingénieur chercheur CEA Ingénieur CDD CEA Ingénieur optoélectronique SRMP Ingénieur/Docteur géophysique | T0 + 36 |

où T0 représente la date de démarrage des travaux

Un comité de suivi du projet rassemblant le financeur et les différents partenaires du projet sera constitué. Celui-ci se réunira régulièrement (à défaut, au minimum une fois par an) pour faire un suivi technique, calendaire et financier. Si besoin, l’organisme financeur pourra convoquer le comité pour un état d’avancement ou tout autre aspect lié à la convention. Un compte-rendu détaillé (version électronique), reprenant les points abordés lors des réunions et les grandes conclusions concernant le suivi technique, calendaire et financier de l’étude sera diffusé aux différentes parties. Les présentations faites en séance seront également diffusées (version électronique) avec le compte-rendu. De plus deux rapports d’avancement synthétiques à T0+12 et T0+24 et un rapport final de synthèse et de perspective seront fournis. Enfin, le porteur communiquera tout document et donnera accès à tout résultat sur demande de l’administration.

# Détail des travaux et dépenses prévisionnelles par lot

| Lot 1 : Modélisation du transducteur optique, conceptualisation |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Début | T0 | Fin | T0 + 6 mois | % du coût total du projet |  | 8,3 % |
| Objectifs | Modélisation du transducteur optique en termes de bruit et de sensibilité Concept / dimensionnement d’un sismomètre issu des résultats de la modélisation |  |  |  |  |  |
| Tâches | Simulation du transducteur optique (bruit et sensibilité) Comparaison avec une mesure Conceptualisation d’un sismomètre large bande en accord avec les étapes précédentes |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus | Rapports de modélisation et de conceptualisation |  |  |  |  |  |
|  | Société porteuse du projet |  | Partenaire 1 |  | Partenaire 2 |  |
| Personnels mobilisés nb d’h.mois par catégorie |  |  | Ingénieur chercheur CEA (1,65 homme.mois) |  |  |  |
| Sous-traitance % du coût de S/T du projet par partenaire |  |  | 1,2 % |  |  |  |

| Lot 2 : Conception |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Début | T0 + 6 mois | Fin | T0 + 12 mois | % du coût total du projet |  | 14,9 % |
| Objectifs | Concevoir la mécanique et l’électronique d’un prototype de sismomètre |  |  |  |  |  |
| Tâches | Faire les choix technologiques pour le sismomètre prototype Conception mécanique et électronique du prototype Mise en plan coté du prototype |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus | Dossier de conception (choix technologiques et plans cotés) |  |  |  |  |  |
|  | Société porteuse du projet |  | Partenaire 1 |  | Partenaire 2 |  |
| Personnels mobilisés nb d’h.mois par catégorie | Ingénieur R&D sénior mécanique : 0,82 homme.mois Ingénieur/Docteur géophysique : 2,37 homme.mois Ingénieur optique / électronique informatique : 5,5 homme.mois Technicien R&D mécanique : 1,1 homme.mois Ingénieur optoélectronique : 2,4 homme.mois |  | Technicien CEA : 0,73 homme.mois Ingénieur chercheur CEA : 0,46 homme.mois |  |  |  |
| Sous-traitance % du coût de S/T du projet par partenaire |  |  | 1,2% |  |  |  |

| Lot 3 : Fabrication |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Début | T0 + 12 mois | Fin | T0 + 22 mois | % du coût total du projet |  | 32,8% |
| Objectifs | Fabriquer les prototypes de sismomètre |  |  |  |  |  |
| Tâches | Réaliser un dossier de fabrication Fabriquer les pièces nécessaires Commander les sous-ensembles nécessaires non fabricables Assemblage / montage des prototypes |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus | Dossier de fabrication Prototypes de sismomètre |  |  |  |  |  |
|  | Société porteuse du projet |  | Partenaire 1 |  | Partenaire 2 |  |
| Personnels mobilisés nb d’h.mois par catégorie | Ingénieur R&D sénior mécanique : 1,37 homme.mois Ingénieur/ Docteur géophysique : 4 homme.mois Ingénieur optique / électronique informatique : 9,18 homme.mois Technicien R&D mécanique SRMP : 1,83 homme.mois Ingénieur optoélectronique : 4,8 homme.mois |  | Technicien CEA : 1,25 homme.mois Ingénieur CDD CEA : 8,43 homme.mois Ingénieur chercheur CEA : 1,38 homme.mois |  |  |  |
| Sous-traitance % du coût de S/T du projet par partenaire | 25,2% |  | 26,7% |  |  |  |

| Lot 4 : Tests et mesures |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Début | T0 + 22 mois |  | T0 + 24 mois | % du coût total du projet |  | 5,36 % |
| Objectifs | Caractériser et valider le fonctionnement du protoype de sismomètre |  |  |  |  |  |
| Tâches | Mesures de bruit capteur Mesures comparatives avec sismomètres commerciaux Mesures métrologiques (sensibilité, réponse en fréquence…) Mesures terrain si possible |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus | Rapport de tests, bilan et orientations pour optimisation |  |  |  |  |  |
|  | Société porteuse du projet |  | Partenaire 1 |  | Partenaire 2 |  |
| Personnels mobilisés nb d’h.mois par catégorie | Ingénieur opto-électronique : 1,69 homme.mois Ingénieur / Docteur géophysique :0,8 homme.mois |  | Ingénieur CDD CEA : 1,69 homme.mois Ingénieur chercheur CEA : 0,6 homme.mois |  |  |  |
| Sous-traitance % du coût de S/T du projet par partenaire |  |  | 1,2% |  |  |  |

| Lot 5 : Optimisation des prototypes |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Début | T0 + 24 mois |  | T0 + 34 mois | % du coût total du projet |  | 32,8 % |
| Objectifs | Optimiser les prototypes suite au bilan du lot n°4 Réaliser des sismomètres intégrant les évolutions |  |  |  |  |  |
| Tâches | Analyse des résultats Mise à jour du dossier de conception et de fabrication (intégration des modifications et évolutions) Fabrication, assemblage et montage des nouveaux sismomètres |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus | Rapport de tests, bilan Rapport final |  |  |  |  |  |
|  | Société porteuse du projet |  | Partenaire 1 |  | Partenaire 2 |  |
| Personnels mobilisés nb d’h.mois par catégorie | Ingénieur R&D sénior mécanique : 1,37 homme.mois Ingénieur / Docteur géophysique : 4 homme.mois Ingénieur optique/ électronique informatique : 9,18 homme.mois Technicien R&D mécanique SRMP : 1,83 homme.mois Ingénieur optoélectronique : 4,8 homme.mois |  | Ingénieur CDD CEA : 8,43 homme.mois Technicien CEA : 2,1 homme.mois Ingénieur chercheur CEA : 1,38 homme.mois |  |  |  |
| Sous-traitance % du coût de S/T du projet par partenaire | 16,5% |  | 26,7% |  |  |  |

| Lot 6 : Tests et mesures |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Début | T0 + 34 mois |  | T0 + 36 mois | % du coût total du projet |  | 5,36% |
| Objectifs | Caractériser et valider le fonctionnement des sismomètres |  |  |  |  |  |
| Tâches | Mesures de bruit capteur Mesures comparatives avec sismomètres commerciaux Mesures métrologiques (sensibilité, réponse en fréquence…) Mesures terrain si possible |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus | Dossiers de conception et de fabrication mis à jour Sismomètres assemblés |  |  |  |  |  |
|  | Société porteuse du projet |  | Partenaire 1 |  | Partenaire 2 |  |
| Personnels mobilisés nb d’h.mois par catégorie | Ingénieur opto-électronique : 0,96 homme.mois Ingénieur / Docteur géophysique: 0,8 homme.mois |  | Ingénieur CDD CEA : 1,69 homme.mois Ingénieur chercheur CEA : 0,6 homme.mois |  |  |  |
| Sous-traitance % du coût de S/T du projet par partenaire |  |  | 1,2% |  |  |  |

…